# Description

Handycoat ez-roll est un enduit prêt à l’emploi appliqué au rouleau pour la plupart des surfaces de construction, y compris les revêtements sable / ciment et les plaques de plâtre ,Il permet d’obtenir une surface uniforme de haute qualité pour la peinture, handycoat ez-roll est spécialement conçu pour le peintre afin de réparer et d’égaliser les surfaces anciennes et nouvelles avant de peindre, handycoat ez-roll est facile appliquer à l’aide d’un rouleau éponge fin, il est égalisé à l’aide d’un couteau spatule ,une fois sèche, la surface peut être poncée à sec avant d’etre peinte.

Caractéristiques

Application et nettoyage des outils

•	Application facile au rouleau

•	Résistant à l’écaillage

•	Excellente adhérence

•	Couverture 1,6-1,7/m²/mm

•	Séchage rapide en fonction des conditions

•	Perméable à la vapeur d’eau

# Zone d’utilisation

Une fois sec, handycoat ez-roll forme une couche lisse et saine, idéal pour la peinture.

Il peut être utilisé par les bricoleurs et peut faire de la finition intérieur un travail à la portée de tous.

Il peut être utilisé sur les nouveaux substrats de maçonnerie neufs ainsi que sur les surfaces peintes et texturées existantes.

# Préparation de la surface

# Nouvelles surfaces : Assurez-vous que toute la poussière, la saleté et les Corps étrangers sont nettoyer et brossés. Assurez-vous également que les surfaces sont propres et exemptes de sels, d'huile et Graisse. Protégez toutes les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être recouvertes.

# Ancienne surface : Avant d’appliquer sur des surfaces anciennes, assurez-vous que le support est ferme. Tout d’abord lavez la surface, rincez et laissez sécher avant d’appliquer.

# Dans des conditions normales d’utilisation , il n’est pas nécessaire d’appliquer d’apprêt ou de produits d’étanchéité , à l’exception  des peintures à base d’huile , pour lesquelles il convient d’utiliser un apprêt ou un produit d’étanchéité approprié , recommandé par le fabricant de la peinture .

Handycoat ez-roll est facile à appliquer à l’aide d’un rouleau éponge fin, après avoir égalisé à l’aide d’un couteau spatule, Une fois sèche, la surface peut être poncée à sec ou à l’eau avant d’être peinte.

Un seau partiellement utilisé de handycoat ez-roll peut être conservé pour être réutilisé. Il suffit de nettoyer les parois du seau, de le recouvrir d’un film plastique ou d’un film étirable et de le refermer. Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau après utilisation.

Santé et sécurité

Éviter tout contact prolongé avec les yeux et la peau.

Pour les Informations détaillées, se référer à la fiche de données de sécurité.

Emballage et stockage

Handycoat ez-roll est fourni dans des seaux en plastique de 5kg et 25kg. Stocker les seaux dans un endroit propre et sec, protégé De la lumière directe du soleil, de la chaleur et du froid extrêmes. Les seaux non ouverts peuvent être stockés pendant 12 mois. Utilisez d'abord le matériau le plus ancien

| Données techniques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produit |  | Enduit prêt à l’emploi à séchage rapide appliqué au rouleau pour les surfaces de construction |
| Composition : |  | Copolymère acrylique |
| Apparance: |  | des matières de remplissage fines et calibrées avec précision |
| Dilution |  | Eau si nécessaire. |
| Couverture : |  | 1,6-1,7/m²/mm |
| Densité |  | : 1,75. |
| Couleur |  | : Blanche |
| Toxicité |  | Non toxique |
| Emballage |  | Seaux en plastiaue de 5kg et de 25Kg. |
| Stockage |  | 12 mois en seaux scellés |

For technical enquires please contact your nearest Terraco representative:

ALGERIA:

SARL Terraco Algeria

Tel: +213 23 23 07 80

Fax: +213 23 23 07 80

E-mail: terraco@terraco.dz Web: www.terraco.dz

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.

Tel: +86 (0)20 8759 4742

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18

Fax: +86 (0)21 625205 47

E-mail: sales@terraco.com.cn Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 /58

Fax: +20 (0)22 29184 80

E-mail: terraco@terraco.com.eg Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo Web: www.terraco.jo

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.

Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8

Fax: +92 (0)42 3529 70 55

E-mail: terraco@terraco.pk Web: www.terraco.com

RUSSIA:

000 Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 (0)495 9212 237

Fax: +7 (0)495 6273 881

E-mail: admin@terraco.ru Web: www.terraco.ru

000 Terraco Vostok Ltd.

Tel: +7 (0)4212 410563

Fax: +7 (0) 495 6273 881

E-mail: admin@terraco.ru Web: www.terraco.ru

SOUTH AFRICA:

Terraco South Africa (PTY) Ltd.

Tel: +27 (0) 79 779 9269

E-mail: info@terraco.co.za Web: www.terraco.co.za

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd.

Tel: +82 (0) 2 5611 551

Fax: +82 (0) 2 5611 771

E-mail: terraco@terraco.co.kr Web: www.terraco.co.kr

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr Web: www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd.

Tel: +971 (0)4 326 2699

Fax: +971 (0)4 326 2733

E-mail: terraco@terraco.ae Web: www.terraco.com

UK:

Addagrip Terraco Ltd.

Tel: +44 (0) 1825 761 333

Fax: +44 (0) 1825 768 566

E-mail: sales@addagrip.co.uk

Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co. Ltd.

Tel: +84 (0)650 3 820 100

Fax: +84 (0)650 3 820101

E-mail: terraco@terraco.com.vn Web: www.terraco.com.vn

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com Web: www.terraco.com

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Ltd.

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58

Fax: +66 (0)2 946 68 59

E-mail: terraco@terraco.co.th Web: www.terraco.co.th